ĐỊNH LUẬT JUN – LEN XƠ

I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Nêu được tác dụng nhiệt của dòng điện: Khi có dòng  điện chạy qua vật dẫn thông thường thì 1 phần hay toàn bộ điện năng được biến đổi thành nhiệt năng.

- Phát biểu được định luật Jun- Len xơ vận dụng được định luật này để giải các bài tập về tác dụng nhiệt của dòng điện.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng phân tích, tổng hợp kiến thức  Xử lí kết quả

3. Thái độ:  Trung thực, kiên trì.

II/ Chuẩn bị:

* GV: Hình 13.1; 16.1 (SGK)

* HS: Học bài, làm bài tập và tìm hiểu bài mới.

III/ Tổ chức hoạt động dạy và học:

1. Ổn định lớp:  kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ:

- Điện năng có thể biến đổi thành các dạng năng lượng nào? Ví dụ?

3. Bài mới:

- Dòng điện chạy qua các vật dẫn thường gây ra tác dụng nhiệt. Nhiệt lượng toả ra khi đó phụ thuộc vào các yếu tố nào?  Bài mới

.

| Hoạt động của học sinh | Trợ giúp của giáo viên |
| --- | --- |
| Hoạt động 1: Tìm hiểu sự biến đổi điện năng thành nhiệt năng - Hoạt động cá nhân trả lời các câu hỏi phần 1,2 – SGK. - Dùng bảng điện trở suất nêu được điện trở suất của 2 dây hợp kim Nikêlin và Constantan lớn hơn nhiều so với dây đồng | - Cho học sinh quan sát trực tiếp hoặc hình vẽ các dụng cụ hay thiết bị điện sau : bóng đèn , dây tóc , đèn của bút thử điện, đèn LED, nồi cơm điện, bàn là, ấm điện, mỏ hàn điện, máy sấy tóc, quạt điện, máy bơm nước, máy khoan điện . - Kể tên các dụng cụ hay thiết bị điện biến đổi điện năng đồng thời thành nhiệt năng và năng lượng ánh sáng? đồng thời nhiệt năng và cơ năng ? - Kể tên các dụng cụ hay thiết bị điện biến đổi toàn bộ điện năng thành nhiệt năng? - Các dụng cụ điện biến đổi điện năng thành nhiệt năng có bộ phận chính là dây dẫn bằng hợp kim Nikêlin hoặc Constantan. So sánh điện trở suất của 2 dây dẫn này với các dây dẫn bằng đồng. |
| Hoạt động 2: Xây dựng hệ thức biểu thị định luật Jun – Lenxơ - Học sinh thảo luận nêu được Q = A = I2.R. t. | - Xét trường hợp điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng thì nhiệt lượng toả ra ở dây dẫn điện trở R khi có dòng điện cường độ I chạy qua trong thời gian t được tính bằng công thức nào? -Viết công thức tính điện năng tiêu thụ theo I, R, t và áp dụng định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng? |
| Hoạt động 3: Xử lí kết quả thí nghiệm – kiểm tra hệ thức biểu thị định luật Jun – Lenxơ. - Nêu các bước của thí nghiệm kiểm tra. - Xử lí kết quả và hoạt động nhóm làm C1, C2, C3. | - Đề nghị nghiên cứu SGK hình 16.1. - Giáo viên treo hình 16.1 (SGK) - Làm C1 - Làm C3. - Gíao viên uốn nắn sai sót nếu có |
| Hoạt động 4: Phát biểu định luật Jun- Len xơ - Phát biểu và viết được công thức của định luật Jun – Lenxơ . - Nêu được các đơn vị trong công thức. - Nắm được thông tin hoàn tất vào vở nội dung trên. - 1J = 0,24 calo 1calo = 4,18 J | - Thông báo: Nếu tính cả phần nhỏ nhiệt lượng truyền ra môi trường xung quanh thì A = Q . Vậy hệ thức Định luật Jun – Lenxơ đã khẳng định qua thí nghiệm kiểm tra. - Dựa vào biểu thức Q = I2 .R.t phát biểu nội dung? Giáo viên hoàn chỉnh chính xác lại nội dung thông báo đó là nội dung của định luật Jun – Lenxơ. - Thông báo : Mối quan hệ Q và I2 , Q và R, Q và t - Giới thiệu tiểu sử của Jun – len xơ. - Nêu tên, đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức của định luật. - Nhiệt lượng Q ngoài đơn vị J còn lấy đơn vị calo. 1 calo = 0,24J nên nếu Q tính bằng đơn vị calo thì Q = 0,24 . I2 . R. t - Hướng dẫn cách đổi từ jun sang calo và ngược lại |
| Hoạt động 5: Vận dụng – Củng cố - Thu thập thông tin của giáo viên hướng dẫn làm C4,C5 vào vở . | - Làm C4 theo hướng dẫn sau : + Q = I2 .R.t vậy nhiệt lượng toả ra ở dây tóc bóng đèn và dây nối khác nhau ở chỗ nào? + So sánh điện trở của dây nối và dây tóc bóng đèn? + Rút ra kết luận? - Làm C5. - Giáo viên có thể giúp đỡ, gợi ý cho học sinh yếu. |
| Hoạt động 5: Vận dụng – Củng cố | - Hướng dẫn về nhà: Bài tập 16 – 17.1 – 16 – 17.4 (Sách bài tập). - Đọc điều em chưa biết? |